SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 04a/AMTP/2022

dotycząca zaprojektowania/dostawy System badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Projektu pt. „Wytwarzanie innowacyjnych wyrobów na hybrydowej linii technologicznej do produkcji rur czarnych oraz z powłokami metalicznymi, przy jednoczesnym zaostrzeniu tolerancji wymiarowych, z wykorzystaniem rozproszonego strumienia magnetycznego do badań jakościowych”

nr projektu: POIR.01.01.01-00-0510/18

w Zakładzie ArcelorMittal Tubular Products w Krakowie

Część nr 1 przed podpisaniem oświadczenia o zachowaniu poufności.

Niniejsza specyfikacja stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 05/AMTP/2020

INDEKS SPECYFIKACJI

# Specyfikacja techniczna 	Strona

1.0	SPECYFIKACJA LINII	3

1.1	WSTĘP	3

1.2	WYMOGI DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI 	9

1.3	PARAMETRY LINII	10

1.4	ZAKRES DOSTAWY	14

1.5	CZĘŚCI ZAMIENNE	17

1.6	WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI I SZKOLEŃ	18

2.0	SPECYFIKACJA SPRZĘTU	20

2.1	INFORMACJE OGÓLNE	20

2.2	WYMAGANIA SPRZĘTU - MECHANICZNE	21

2.3	WYMAGANIA SPRZĘTU - ELEKTRYCZNE	22

2.4	STEROWANIE URZĄDZENIAMI LINII	25

2.5	WYMAGANIA INTERFEJSU KONTROLNEGO POZIOM 2.......	26

3.0	INSTRUKCJE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OFERT	27

3.1	DOSTAWA SPRZĘTU	27

3.2	DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE	28

3.3	DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ PO PODPISANIU KONTRAKTU	30

3.4	PRACE, KTÓRE BĘDĄ WYKONANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	33

3.5	TERMIN REALIZACJI PROJEKTU	34

4.0	WARUNKI PŁATNOŚCI	34

4.1	TESTY ODBIORU WSTĘPNEGO	35

4.2	CERTYFIKAT ODBIORU KOŃCOWEGO	37

1.0	SPECYFIKACJA LINII

1.1	WSTĘP

Bezpośrednim celem projektu jest (z uwzględnieniem wszystkich wymogów jakościowych stawianych produkowanym wyrobom i konsekwencji techniczno-technologicznych) wytwarzanie innowacyjnych produktów w postaci rur charakteryzujących się podwyższonymi parametrami jakościowymi dotyczącymi zabezpieczenia antykorozyjnego, jak również odchyłek wymiarowych na średnicy nominalnej oraz długości, jakości spoiny liniowej i dokładności metod badawczych w celu weryfikacji materiału pod kątem wad wzdłużnych. Rezultatem jest również innowacyjna technologia, która będzie pozytywnie oddziaływać na środowisko poprzez redukcję emisji CO2 oraz zmniejszenie materiałochłonności w porównaniu do produkcji rur gorącowalcowanych. Realizacja projektu pozwoli na:

- wytwarzanie i wprowadzenie na rynek zarówno krajowy, jak również europejski wyrobów innowacyjnych pod względem zabezpieczenia antykorozyjnego;

- produktów o zawężonej tolerancji na średnicy i długości, dla zastosowań konstrukcyjnych, ciśnieniowych, instalacyjnych a także do transportu gazu i ropy naftowej, pozwalających na uzyskanie oszczędności nie tylko w fazie eksploatacji, ale również w fazie wytwarzania u finalnego odbiorcy;

- uzyskanie wysokiej jakości produktów, które nie są w Polsce produkowane;

Przedmiot zamówienia wskazany w niniejszej specyfikacji dotyczy projektu pt. Wytwarzanie innowacyjnych wyrobów na hybrydowej linii technologicznej do produkcji rur czarnych oraz z powłokami metalicznymi, przy jednoczesnym zaostrzeniu tolerancji wymiarowych, z wykorzystaniem rozproszonego strumienia magnetycznego do badań jakościowych” (nr umowy o dofinansowanie projektu: POIR.01.01.01-00-0510/18, współfinansowanego w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z obowiązkiem stosowania przez Spółkę zasady konkurencyjności, niniejsza specyfikacja techniczna stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pozwalający na  przygotowanie przez Oferentów ofert.

Niniejsza specyfikacja została przygotowana z najwyższą starannością względem określenia pełnego, jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia  tak, aby umożliwić wykonawcom określenie wszystkich swoich zobowiązań i ryzyka oraz odpowiedzialną kalkulację ceny i innych elementów oferty.

(…)

Wszelkie zakupy, usługi i dostawa będące przedmiotem niniejszego zapytania muszą być włączone i współpracować z istniejącą infrastrukturą i wyposażeniem w Spółce i muszą spełniać te same standardy technologiczne.  W związku z powyższym konieczność zachowania tych samych warunków technologicznych oraz konieczność zachowania unifikacji urządzeń wynikająca z rozbudowy istniejącej infrastruktury zdeterminowała zapisy w niniejszej specyfikacji. Zastosowane zapisy znajdują uzasadnienie w konieczności zapewnienia sprawnego przeprowadzenia przedmiotowego projektu. Wskazane zapisy  nie narzucają na Wykonawców obowiązku stosowania wskazanych rozwiązań a informują jedynie o minimalnych parametrach i standardach. Posługiwanie się pewnymi typami rozwiązań, nie ma charakteru obligatoryjnego a jedynie przykładowy. Wskazania względem oczekiwanych parametrów technicznych, oraz wskazania dot. określonych typów oraz nazw producenckich mają charakter ogólny, odnoszący się jedynie do przykładowych wskazań równorzędnych produktów i nie stanowią jedynego akceptowanego rozwiązania. Na tej podstawie zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Od Oferentów  oczekuje się złożenia oferty uwzględniającej wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej

Oferta  musi być kompletna  pod każdym względem oraz musi  obejmować wszelkie elementy/urządzenia niezbędne do osiągnięcia należytej konstrukcji, eksploatacji i utrzymania ruchu instalacji.

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą specyfikacją i upewnić się, że instalacja jest technicznie wykonalna, a także przyjąć pełną odpowiedzialność za gwarantowaną pracę dostarczonej instalacji i urządzeń w zakresie wydajności, parametrów oraz sprawnego i niezawodnego działania.

Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem Zapytania Ofertowego został przedstawiony w dalszej części niniejszego opracowania.

Osoby do kontaktu:

Jakub Dziurdzia

jakub.dziurdzia@arcelormittal.com

+48 606 815 712

Artur Fiałek

artur.fialek@arcelormittal.com

+48 668 312 518

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania techniczne dotyczące zaprojektowania/dostawy – na bazie DDP Kraków System badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) wraz z urządzeniami pomocniczymi pracujących w linii produkcyjnej (szczegółowo rozpisanymi w punkcie 1.4.1).

Urządzenia te będą częścią projektu zbudowania linii pilotażowej (technologicznej) do produkcji rur Ø76,1– Ø168,3mm oraz kształtowników zamkniętych 60x60 - 120x120.

Linia pilotażowa (technologiczna) której składową są urządzenia poniższej specyfikacji jest częścią projektu badawczo-rozwojowego o tytule: „Wytwarzanie innowacyjnych wyrobów na hybrydowej linii technologicznej do produkcji rur czarnych oraz z powłokami metalicznymi, przy jednoczesnym zaostrzeniu tolerancji wymiarowych, z wykorzystaniem rozproszonego strumienia magnetycznego do badań jakościowych”. Rezultatem projektu będzie wytwarzanie innowacyjnych produktów rurowych (zimnowalcowanych rur czarnych oraz z powłokami metalicznymi) które pozwolą na wprowadzanie na rynek krajowy i europejski wyrobów innowacyjnych pod względem:

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- produktów o zawężonej tolerancji średnicy i długości, dla zastosowań konstrukcyjnych, ciśnieniowych, instalacyjnych oraz do transportu gazu i ropy naftowej.

Projekt pozwoli na uzyskanie wysokiej jakości produktów, które nie są w Polsce produkowane. Zastosowanie wszystkich urządzeń w linii technologicznej umożliwi prowadzenie procesu wytwarzania w sposób ciągły i bardzo efektywny minimalizując zużycie energii, redukcje manipulacji, zwiększenie bezpieczeństwa pracy co wpłynie na środowisko i bezpieczeństwo pracowników.

System badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego), która jest przedmiotem poniższej specyfikacji technicznej będzie częścią składową kompletnego ciągu produkcyjnego składającego z poniżej wymienionych komponentów które są przedmiotem odrębnych specyfikacji technicznych:

- Linia Pilotażowa (technologiczne) do produkcji rur,

- System badań nieniszczących strefy zgrzewu liniowego

- System badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego)

- Systemu usuwania zgrzewu wewnętrznego

- Frezarki do obróbki końców rur

- Automatycznej maszyny do pakowania w wiązki

- Urządzenia do znakowania

- Systemu pomiaru średnicy rur.

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą specyfikacją obejmuje, ale nie ogranicza się do:

- Przygotowanie Projektu technicznego (dokumentacji mechanicznej i  elektrycznej) Systemu badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) wraz z urządzeniami pomocniczymi zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Sprzętu szczegółowo rozpisanej w punkcie 2.0 poniższej specyfikacji.

- Dostawy  poszczególnych elementów Systemu badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) wraz z urządzeniami pomocniczymi zgodnie z wymaganiami Zakresu Dostawy szczegółowo rozpisanymi w punkcie 1.4 poniższej specyfikacji.

- Dostawy poszczególnych elementów Systemu badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) wraz z urządzeniami pomocniczymi zgodnie z wymaganiami Dostawy Urządzeń szczegółowo rozpisanymi w punkcie 3.1 poniższej specyfikacji na bazie DDP Kraków.

- Montaż i instalacją w trybie pod klucz wraz z uruchomieniem i rozruchem poszczególnych elementów Systemu badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) wraz z urządzeniami pomocniczymi zgodnie z wymaganiami Instalacji urządzeń pod klucz szczegółowo rozpisanymi w punkcie 1.6.1 poniższej specyfikacji.

- Integracja z automatyką i strukturą linii technologicznej przy wspólpracy w dostawcą linii pilotażowej (technologicznej) do produkcji rur zgodnie z wymaganiami Wstępu szczegółowo rozpisanymi w punkcie 1.1 poniższej specyfikacji.

- Przeprowadzenia zgodnie z wymaganiami Szkoleń szczegółowo opisanych w punkcie 1.6.2.

1.1.1. Zawartość Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja zawiera informacje dotyczące środowiska naturalnego, lokalizacji Zamawiającego, wymaganych norm i standardów technicznych, zakresu prac  Oferenta, praw Zamawiającego, wymagań w zakresie technicznych możliwości  Oferenta , wstępnego harmonogramu wykonania prac, wymagań w zakresie dostępności, wymienności, jakości i bezpieczeństwa oraz inne informacje wymagane w Ofercie.

1.1.2. Standardy, jednostki miary, normy i przepisy

Wszystkie wymagania techniczne muszą być zgodne z normami dotyczącymi ochrony środowiska, a także normami dotyczącymi instalacji elektrycznych i energetycznych. Ponadto muszą one spełniać normy inżynieryjne, takie jak DIN, GOST, BS i PN (lub równoważne).

Normy krajowe i międzynarodowe

Wszystkie urządzenia i instalacje w ArcelorMittal Tubular Products Kraków muszą zostać objęte gwarancją i być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (oraz, jeżeli dotyczy, odpowiednio do zakresu prac/dostaw):

- Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,

- Dyrektywa dla urządzeń ciśnieniowych 2014/68/WE,

- Dyrektywa dla niskich napięć 2006/95/WE,

- Konstrukcje fabrykowane/spawane – DIN 8570 BF,

- Obróbka skrawaniem – ISO 2768/IS 2102,

- Standardy wymagane do uzyskania certyfikatu CE.

- Dyrektywy, standardy i rozporządzenia prawne dotyczące elementów ciśnieniowych podlegających wymaganiom dozoru technicznego Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) i Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT). (Dotyczy bezpieczeństwa pracy urządzeń m.in. klap eksplozyjnych, wydmuchów, zaworów bezpieczeństwa i rurociągów ciśnieniowych podlegających nadzorowi UDT oraz automatyki zabezpieczeniowej podlegającej nadzorowi CLDT).

- Dyrektywy, normy, akty prawne dotyczące systemów i instalacji przeciwpożarowych dla urządzeń, instalacji i budynków.

Międzynarodowe standardy techniczne:

- CEN	European Committee for Standardization (Europejski Komitet Normalizacyjny);

- CENELEC	European Committee for Electrotechnical Standardization (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki);

- DIN	Deutsche Industrie Normen (Niemiecki Instytut Normalizacyjny);

- EN	European Standard (norma europejska);

- ETSI	European Telecommunications Standards Institute (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych);

- ISO	International Organization for Standardization (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna).

W wypadku wystąpienia standardów innych od tych wymienionych powyżej należy zastosować ich europejskie (EN) lub polskie (PN) odpowiedniki.

Ponadto Oferent ma obowiązek zapoznać się ze standardami ArcelorMittal Tubular Products Kraków dotyczącymi wykonywania robót i z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jest zobowiązany konsekwentnie ich przestrzegać.

1.1.3. Standardy dokumentacji.

Formaty plików – standard Spółki:

Dokumenty: *.doc, *.pdf, *.xls (Microsoft Word 2003, Adobe Reader, Microsoft Excel 2003);

Dokumentacja budowlana, mechaniczna: *.dwg, *.dwf  (AutoCAD wer. 2000 lub wyższa,

Zdjęcia i obrazy: *.jpeg;

1.1.4. Księga bezpieczeństwa.

Podczas wykonywania wszystkich etapów realizacji prac (Inwestycji) na terenie spółki ArcelorMittal Tubular Products Kraków musi przestrzegać i na bieżąco stosować wymagania bezpieczeństwa zawarte w Księdze Bezpieczeństwa, wraz z wszystkimi załącznikami, m.in. Standardami Zapobiegania Wypadkom Śmiertelnym

−	ST 000 Polityka BHP

−	ST 001 Izolacja

−	ST 002 Przestrzenie ograniczone

−	ST 003 Praca na wysokości

−	ST 004 Bezpieczeństwo kolejowe

−	ST 005 Audyty

−	ST 006 Pojazdy i prowadzenie pojazdów

−	ST 007 Urządzenia dźwignicowe i operacje podnoszenia

−	ST 008 Wykonawcy

−	ST 009 Alarmowanie

−	ST 010 Wskaźniki bezpieczeństwa

−	ST 011 Dochodzenie w sprawie incydentu

−	ST 012 Prace w strefach gazowo-niebezpiecznych

−	ST 014 Identyfikacja Zagrożeń i Ocena Ryzyka – HIRA (ang. Hazard Identification and Risk Assessment)

−	ST 015 Złote Zasady

−	ST 018 Zabezpieczenie ładunków

−	ST 201 Specyfikacja BHP

−	ST 301 Telefony komórkowe

UWAGA:

W wypadku wystąpienia odmiennych wymagań w kolejnych normach lub standardach zgodnych z wymienionymi powyżej należy zastosować normy lub standardy bardziej wymagające (bardziej restrykcyjne).

1.2	WYMOGI DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI

Wymagania wydajnościowe Oferenta wynikające z umowy, oprócz gwarancji przewidzianej w umowie, będą dotyczyć wydajności sprzętu szczegółowo opisanego w niniejszej specyfikacji w odniesieniu do:

a.	Wydajności urządzeń

b.	Jakości wyprodukowanych produktów

c.	Niezawodności urządzeń

Oferent musi w szczególności zapewnić, że urządzenia wraz z materiałami eksploatacyjnymi Zamawiającego będą mieć wydajność określoną w niniejszej specyfikacji oraz że produkty wytworzone na urządzeniach linii technologicznej  będą zgodne z jakością określoną w niniejszej specyfikacji.

1.3	PARAMETRY LINII

1.3.1	Specyfikacja wytwarzanych produktów na linii pilotażowej (technologicznej) do produkcji rur.

W poniższej tabeli została zawarta specyfikacja dotycząca wyrobów produkowanych na linii pilotażowej (technologicznej) do produkcji rur, które mają być testowane Systemem badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) wraz z urządzeniami pomocniczymibędącej przedmiotem niniejszej specyfikacji. Określa ona graniczne parametry techniczne oraz tolerancje materiału wyrobów procesowanych na układzie. Wszelkie komponenty i urzadzenia muszą być przystosowane do przetwarzania tak zdefiniowanego wyrobu.

| Średnica zewnętrzna rur: | min. | 76,1 mm. |
| --- | --- | --- |
| Średnica zewnętrzna rur: | max. | 168,3 mm. |
| Stosunek średnica zewnętrzna / grubość ścianki | (min. - max.) | 1:8,5 – 1:50 |
| Długość rur | (min. - max.) | 5.5 – 12.8m |
| Odchyłka od prostości | max | 1mm na metr |
| Grubość ścianki rur | (min. – max.) | 2,0– 6,0 mm |
| Tolerancja na średnicy | max. | ± 0.6% lub ± 0.3 mm w zależności która jest większa |
| Tolerancja na owalności | max. | 1% średnicy zewnętrznej |
| Prędkość linii technologicznej | (min. – max.) | Max 80 m/min |
| Temperatura robocza | ˚C | -15 -> 45 |
| Ciśnienie powietrza sprężonego | bar | 6 |
| Normy produktowe | PN-EN 10219-1 i PN-EN 10219-2 ASTM A 53 Grade A and B PN-EN 10255, PN-EN 10217-1,-2 PN-EN 10305-3, PN-EN 10224, PN-EN ISO 3183, PN-EN 10296-1, |  |

Zakres wydajności (metry na minutę) podzielony na poszczególne wymiary rur 	stanowiący materiał, który będzie podawany z linii technologicznej do produkcji rur 	przedstawiono w 	poniższej tabeli.

| Gr. Scianki | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Średnica | Prędkość linii [m/min] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76,1 | 80 | - | - | 75 | - | - | 55 | - | 50 | - | 50 |
| 82,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114,3 | - | - | - | 55 | - | - | 50 | - | 50 | - | 40 |
| 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 139,7 | - | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 152,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168,3 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 |

| Gr. Scianki | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiar | Prędkość linii [m/min] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60x60 / 80x40 | 75 | - | - | - | 70 | - | 50 | - | 45 | - | 45 |
| 80x50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70x70 / 90x50 / 100x40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100x50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80x80 / 100x60 / 90x70 | 55 | - | - | - | 50 | - | 50 | - | 45 | - | 35 |
| 90x90 / 140x40 / 120x60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100x100 / 120x80 / 150x50 | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | 35 | - | 30 |
| 110x110 / 140x80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120x120 / 160x80 / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127x127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180x80 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 30 | - | 25 |

1.3.2	Specyfikacje produktu

Ogólne wymagania:	Wszystkie produkowane rury muszą spełniać co najmniej 						poniższe normy, chyba że w specyfikacji podano inaczej: 						PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2;  PN-EN ISO 3183;
                                                                        EN 10224

Stan powierzchni: 	Urządzenia muszą być zaprojektowane i dostarczone w taki sposób, aby produkt gotowy był wolny od śladów i zarysowań.

1.3.3. Mix produkcyjny.

Wraz z ofertą Oferent dostarczy analizę wąskich gardeł w oparciu o tabelę prędkości linii produkcyjnej z punktu 1.3.1 pokazującą czasy cyklu z podziałem na poszczególne wymiary zakresu produkcyjnego (Średnica rury x Grubość ścianki) zgodnie z poniższą tabelą dla danych procesów produkcyjnych.

Dla każdej pozycji w tabeli (poniżej) należy podać prędkość układu z uwzględnieniem wszystkich procesów wytwórczych. Oznacza to że podane poniżej wartości będą stanowiły deklarację mozliwości spełnienia ich przez Oferenta. Brak deklaracji spełnienia wymagań zapisanych w poniższej tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Poniżej podane prędkości dotyczą minimalnych wartości wymaganych przez tą specyfikację, którę będą przepdmiotem Testów Odbioru Wstępnego – PAT.

| Gr. Scianki | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Średnica | Prędkość linii [m/min] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76,1 | 80 | - | - | 75 | - | - | 55 | - | 50 | - | 50 |
| 82,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114,3 | - | - | - | 55 | - | - | 50 | - | 50 | - | 40 |
| 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 139,7 | - | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 152,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168,3 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 |

W poniższej tabeli pokazano wymagania dotyczące zakresu grubości ścianki względem wytwarzanych średnic zewnętrznych rur. Poniższa tabela ta przedstawia minimalne wymagania zakresu mixu produkcyjnego (średnicy rury i grubości ścianki). Brak deklaracji spełnienia wymagań zapisanych w poniższej tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty.

| Gr. Scianki | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Średnica | Gatunki stali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Najwyższy gatunek S355/L355/P355/E355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Potencjalny dostawca powinien uwzględnić w ofercie powyższą tabelę, aby potwierdzić, że system jest w stanie zapewnić poziom testowania F2 zgodnie z EN ISO 10893-3 i przeprowadzenie próby szczelności wg EN ISO 10893-1, na prezentowanym zakresie produkcji przy gatunku S355/L355/P355/E355 (o składzie chemicznym) wg. z normą na produkcję materiału ze stali węglowej (ferromagnetycznej).

1.3.4	Parametry projektowe Systemu badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Oferent, podczas projektowania Systemu badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) wraz z urządzeniami pomocniczymi musi uwzględnić następujące parametry oraz warunki opisane poniżej. Określa ona minimalne parametry techniczne oraz tolerancje wyrobów gotowych (rur stalowych). Wszelkie komponenty i urzadzenia muszą być przystosowane do wytwarzania tak zdefiniowanego zakresu wyrobów gotowych. Brak deklaracji spełnienia wymagań zapisanych w poniższej tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Zamiarem Zamawiającego jest aby czas przezbrojenia urządzeń (liczony od ostatniej dobrej rury do pierwszej dobrej rury) wynosił maksymalnie 20 (dwadzieścia) minut na pełną przebudowę produkowanego wymiaru.

Oferent musi dołączyć do oferty opis operacji związanych z przezbrojeniem 	urządzeń oraz oszacowań potrzebny na to czas (liczony od ostatniej dobrej rury do 	pierwszej dobrej rury) dla wykonanie pełnej przebudowy produkowanego 	wymiaru.

Oferent musi dołączyć do oferty podstawowej wszystkie niezbędne 	urządzenia, osprzęt, narzędzia itp. wymagane do osiągnięcia tego celu.

Urządzenia muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować siłę 	roboczą (liczbę pracowników) wymaganą do obsługi urządzeń przy wytwarzaniu 	asortymentu produkcyjnego wymienionego w sekcjach 1.3.1-1.3.2 jak również do 	wykonywania przezbrojeń urządzeń.

Wymagane jest aby urządzenia były obsługiwane przez maksymalnie 1 osobę w pełnym zakresie produkcji. Opis zadań funkcyjnych musi być zawarty w ofercie.

1.4	ZAKRES DOSTAWY

1.4.1	Ogólne wymagania

Celem poniższej specyfikacji jest wybór dostawcy w zakresie zaprojektowania / dostawa – na bazie DDP Kraków - Systemu badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) wraz z urządzeniami pomocniczymi, do procesowania rur Ø76,1 – Ø168,3mm, a także wszystkich powiązanych urządzeń, tzw. dostawa pod klucz.

Po stronie Zamawiającego pozostanie wykonanie robot budowlanych, przygotowanie terenu pod urządzenia oraz dostarczenie niezbędnych mediów ( prądu, wody, sprężonego powietrza) do wcześniej ustalonych punktów przyłączeniowych.

Celem niniejszej specyfikacji jest określenie minimalnych warunków ilościowych i jakościowych funkcjonowania urządzeń mechanicznych i elektrycznych bedących elementami kompletnej Linii Pilotażowej oraz systemów. Zgodność z ustalonym minimum nie zwalnia Oferenta od zapewnienia w pełni skoordynowanego operacyjnego systemu wytwórczego zgodnego z oferowanymi przez niego funkcjami.

Urządzenia będą dobrze zaprojektowane i solidnie wykonane. Wszystkie materiały i wykonanie będą najwyższej jakości pod każdym względem i będą zgodne z najnowszą praktyką warsztatową uznanych renomowanych producentów różnego rodzaju wymaganych urządzeń.

Oferent musi dołączyć do oferty wykaz dostawców komponentów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych, w tym między innymi skrzyń biegów, sprzęgieł, łożysk, cylindrów itp.

Konstrukcja urządzeń i układów mechanicznych i elektrycznych musi nadawać się do pracy w środowisku przemysłu ciężkiego, pracującym 21 (dwadzieścia jeden) zmian / tydzień (8 godzin na zmianę), 50 (pięćdziesiąt) tygodni rocznie. Roczne wymagania produkcyjne oparte są na 15 (piętnaście) zmianach / tygodniowo, 48 (czterdzieści osiem) tygodni rocznie.

Oznaczenie CE jest obowiązkowe dla całości urządzeń. Wszelkie komponenty dostarczone bezpośredno lub przez podwykonawców muszą być oznakowane znakiem CE.

Dostarczone wyposażenie musi zawierać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, blokady i izolacje (elektryczne i mechaniczne) oraz wyposażenie 	optymalizujące pracę i konserwację linii technologicznej. Urządzenia muszą spełniać 	wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem stopnia ochrony IP 54.

Urządzenia muszą być okablowane, podłączone hydraulicznie i pneumatycznie oraz 	poprowadzone od elementów sterujących / wykonawczych do skrzynek przyłączeniowych lub 	punktów odbioru, w tym wymaganych filtrów.

Oferta musi zawierać zestaw kabli elektrycznych dociętych na wymiar i ponumerowanych do podłączenia maszyn, szaf elektrycznych i pulpitów/paneli sterowania. Kable będą dostarczane z wyposażeniem już podłączonym po jednej stronie.

Wszystkie urządzenia muszą być zaadoptowane/przygotowane do sezonu zimowego - 	elektrozawory pneumatyczne i filtrowanie muszą znajdować się w ogrzewanych skrzynkach,	zbiorniki hydrauliczne muszą być 	wyposażone w grzejniki lub moduł z recyrkulacją, emulsja z	 modułem recyrkulacji.

Oferta ma zawierać niezbędną integrację systemów takich jak ale nie ograniczających się do przepływu materiału oraz sterowania elektrycznego połaczonych w linię urządzeń. Oferent we wspólpracy z dostawcami pozostałych komponentów ciągu produkcyjnego zapewni prawidłową integrację urządzeń.

Ciąg produkcyjny będzie się składał z następujących urządzeń:

- Linia pilotażowa (technologiczna)

- System badań nieniszczących strefy zgrzewu liniowego

- System badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego)

- Systemu usuwania zgrzewu wewnętrznego

- Zgrzewarki prądami wysokiej częstotliwości

- Systemu przedmuchu wnętrza rury i obróbki końców

- Automatycznej maszyny do pakowania w wiązki

- Urządzenia do znakowania

- Systemu pomiaru średnicy rur

W punkcie od 1.4.2 przedstawiono wymagania Zamawiającego dotyczące urządzeń będących przedmiotem niniejszej specyfikacji.

1.4.2	Charakterystyka

Urządzenia do zainstalowania „w ciągu linii produkcyjnej”, po chłodzeniu rury, pomiędzy ostatnią klatką kalibrującą a pierwszą głowica Turka przed cięciem, w obszarze, w którym rura jest okrągła.

Linia produkcyjna posiada typ formowania rury o stałej wysokości środka.

Urządzenie jest przeznaczone do badania całego korpusu rury zgodnie z wymaganiami norm technicznych i specyfikacji przywołanych w niniejszej dokumentacji.

Urządzennia muszą być w stanie wykryć niedoskonałości zorientowane wzdłużnie i poprzecznie zgodnie z normą EN ISO 10893-3 na całej powierzchni korpusu rury (cały korpus). Ponadto urządzenie musi być w stanie przeprowadzić elektromagnetyczny test szczelności zgodnie z normą EN ISO 10893-1..

System badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) musi być dodatkowo wsparty dodatkową sondą prądów wirowych NDT do badania zgrzewu. Sonda wiroprądowa zostanie zainstalowana po zgrzewaniu rur, przed układem chłodzenia. Wirowo-prądowy detektor otwartego zgrzewu, ma za zadanie zatrzymać rotację system i podniesienie sondy jako zabezpieczenie w przypadku wykrycia rury z otwartym zgrzewm.

Wykryte wady 	100%

Wady do zidentyfikowania	Wzdłużne

Poziom akceptacji 	min. F2 zgodnie z EN ISO 10893-3

Zasilanie 	zmienna moc prądu stałego - DC

Znakowanie farbą 	w celu zidentyfikowania obszaru wad

Sortowanie: 	dwie klasy „przyjęte” / „odrzucone”

Zakres produkcji:	rury okrągłe 60,3 – 168,3 mm o grubości ścianki 2,0 – 6,3mm

System musi zawierać między innymi:

- Jednostka magnetyzująca – do technologii magnetycznej

- Podparcie cewki/półcewki lub sondy – dostosowany do konstrukcji linii – z systemem sprzęgania

- Zewnętrzna konstrukcja kalibracji

- sonda prądów wirowych NDT ze wszystkimi urządzeniami pomocniczymi,

- Załączający się system zasilania (stacja hydrauliczna, pneumatyczna lub mechaniczna)

- Główny pulpit sterowniczy w głównej kabinie sterowniczej linii.

- Dodatkowy panel sterowania w pobliżu urządzenia.

- Stojak do ustawień

- Narzędzia do konserwacji, konfiguracji i przebudowy

System musi być również w stanie przetransportować przez całe urządzenie kwadratowe i prostokątne kształtowniki zamknięte produkowane na linii. Zakres rozmiarów od 60x60 – 120x120 kwadratowych i 80x40 – 160x80 prostokątnych. Kwadratów i prostokątów nie należy badać.

Automatyka system musi być zintegrowana z automatyka linii produkcyjnej.

Wszystkie niezbędne części testowe (buty, cewki, półcewki, sondy, adaptery itp.) muszą być zawarte w dostawie.

1.5	CZĘŚCI ZAMIENNE

W ofercie musi być zawarta lista zalecanych części mechanicznych i elektrycznych oraz ceny w trzech odrębnych kategoriach w następujący sposób:

- Części zamienne operacyjne

- Części zamienne (eksploatacja 2 lata)

- Części zamienne na rozruch

Ceny części zamiennych muszą obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy.

1.6	WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI I SZKOLEŃ

1.6.1	Instalacja urządzeń pod klucz

Wszystkie wymienione poniżej prace zostaną dostarczone przez Oferenta wraz z jego pracownikami i nadzorem.

a.	Prawidłowego  rozpakowania i kontroli sprzętu na budowie.

b. Wykonanie wszelkich prac montażowo-instalacyjnych, wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji.

c.  Sprawdzania tolerancji, dokładności i wszystkich testów sprzętu zgodnie z Umową.

d.  Okablowanie i połączenia elektryczne;

e.	Orurowanie i połączenia instalacji sprężonego powietrza pomiędzy punktem odbioru i urządzeniami linii.

f.	Zadawalającego złożenia, instalacji i posadowienia urządzeń.

g.	Sprawdzenia tolerancji, dokładności i wszystkich prób urządzeń jak podano w umowie.

h.	Skutecznego rozruchu zamontowanych urządzeń wraz z dostarczonymi szczegółowymi instrukcjami rozruchu w języku polskim i angielskim.

i.		Wszelkich innych prac zawartych w umowie.

Kupujący zapewni suwnicę wraz z operatorem, dla wszystkich prac instalacyjnych, jeśli będzie to wymagane przez Oferenta.

Oferta musi obejmować na cały czas realizacji przedmiotu zamówienia, aż do jego zakończenia obecność koordynatora z wymaganymi uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia.

Koordynator będzie również odpowiedzialny na cały czas realizacji przedmiotu za nadzór BHP wykonywanych prac przez wykonawcę i/lub jego podwykonawców (w godzinach pracy wykonawcy i/lub jego podwykonawców). Wszelkie prace będą wykonywane w zgodzie Zasadami BHP obowiązujcymi w ArcelorMittal Poland.

1.6.2	Szkolenie

Oferent musi przekazać instrukcje pracownikom Zamawiającego dotyczące działań związanych z obsługą i utrzymaniem w ruchu urządzeń, w tym sprzętu dostarczonego przez podwykonawców/poddostawców oferenta.

Oferta musi zawierać minimum 5-dniowy okres szkolenia personelu Zamawiającego.

Szkolenia będą prowadzone w małych grupach od sześciu do ośmiu osób. Oferent dostarczy wszystkie wymagane instrukcje i materiały instruktażowe w języku polskim i angielskim. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim.

Oferta musi obejmować swoim zakresem przygotowanie i przeprowadzenie trzech odrębnych i dedykowanych programów szkoleniowych, dla:

a.	 Personelu operacyjnego - 4

b.	 Personelu utrzymania ruchu - 6

c.	 Inżynierów/Technologów utrzymania ruchu - 1

Efektem końcowym tych programów ma być osiągnięcie wystarczającej wiedzy na temat urządzeń, które Personel może obsługiwać, utrzymywać, a także usprawniać i ulepszać sprzęt.

Szkolenie elektryczne ma zawierać instrukcje terenowe obejmujące PLC, napędy, prostowniki i inne zastosowania systemów sterowania.

Programy technologii / obsługi technicznej muszą obejmować dogłębne szkolenie wystarczające, aby umożliwić personelowi pełne zrozumienie projektu i działania systemów sterowania w zakresie projektowania przyszłych ulepszeń.

Szkolenie mechaniczne ma obejmować konserwację i obsługę wszystkich systemów mechanicznych / pomocniczych.

Szkolenie hydrauliczne obejmuje konserwację i obsługę całego układu hydraulicznego.

Szkolenie operacyjne obejmuje:

Procedury operacyjne i ich wdrażanie będą instruowały pracowników, jak uruchomić sprzęt oraz monitorować i kontrolować go w normalnych warunkach operacyjnych, a następnie wyłączyć.

Praktyki operacyjne zawierające procedury dotyczące stanów anormalnych i alarmowych.

Inne praktyki operacyjne, w tym rozwiązywanie problemów i diagnostyka, procedury awaryjne oraz rutynowa kontrola i konserwacja.

2.0	SPECYFIKACJA SPRZĘTU

2.1	INFORMACJE OGÓLNE

a.	Oferent musi dostarczyć wszelkie niezbędne narzędzia i urządzenia do zmiany obudów, skrzyń biegów, silników elektrycznych itp. Tam, gdzie nie są one dostępne dla wózków poruszających się po suwnicy w poprzek i gdy specjalistyczne urządzenia podnoszące są wymagane do użycia 
z suwnicami.

b.	Wszystkie urządzenia muszą być uprzednio pomalowane, chyba że niniejsza specyfikacja stanowi inaczej.

c.	Maksymalny dopuszczalny średni za 8 godzin pracy poziom hałasu dla każdego urządzenia mierzonego indywidualnie wynosi 80 dB z chwilowym szczytem hałasu maksymalnie 86dB. Pomiary należy wykonywać w normalnych warunkach pracy, przy mikrofonie znajdującym się 1 metr od badanego urządzenia.

Oferent dołoży wszelkich starań, aby zaprojektować i wyprodukować sprzęt w sposób zapewniający maksymalny dopuszczalny poziom hałasu. Jeżeli istnieje jakikolwiek sprzęt, który przekracza maksymalny dopuszczalny poziom hałasu, Oferent musi wskazać każde urządzenie i jego poziom hałasu w swojej propozycji technicznej.

d.	Oferent zapewnia, że ​​cały sprzęt / proces jest zgodny z wszelkimi normami, w stosownych przypadkach, dotyczącymi bezpieczeństwa (tj. osłony wału obrotowego, bariery itp.) zgodnie z przepisami UE.

e.	Cały sprzęt musi być wyposażony w zaczepy do podnoszenia. Uchwyty do podnoszenia należy ustawić tak, aby zapewnić równowagę i zminimalizować ryzyko związane z obsługą. Uchwyty do podnoszenia i konstrukcje do podnoszenia muszą być zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi regulacjami.

f.	Wszystkie rury muszą być zaciśnięte w taki sposób, aby prędkość drgań była mniejsza niż szesnaście (16) mm/s, a przyspieszenie drgań było mniejsze niż pięć (5) g.

- Cały sprzęt musi być zunifikowany, wstępnie zmontowany 
i przetestowany u Dostawcy w jak największym stopniu, aby zminimalizować instalację w terenie. Jednostki wyposażenia muszą być kompletne u dostawcy z zainstalowanymi i przetestowanymi wszystkimi dołączonymi rurociągami, armaturą, zaworami, manometrami, sterownikami, zlokalizowanymi blokami smarowania i cylindrami. Wszystkie urządzenia i komponenty do przetestowania pod kątem ciśnienia 1,5 razy większego niż projektowe. W przypadku demontażu sprzętu na sekcje do wysyłki, należy podać ogólny rozmiar i wysokość oraz wymagany zakres ponownego montażu.

- Stanowiska zaworów muszą być okablowane. Oferent musi stosować  wszelką możliwą unifikację elektryczną, która może przyczynić się do zminimalizowania instalacji w terenie.

- Oferent musi uwzględnić wszelkie specjalne narzędzia niezbędne do utrzymania urządzeń w ruchu.

- Oferent musi stosować wyłącznie jednostki miarowe SI (metry).

2.2	WYMAGANIA SPRZĘTU - MECHANICZNE

a.	Wszystkie elementy spawane muszą być poddane obróbce odprężającej.

b.    	Odchyłki na połączeniach pasowanych będą wynosić 0,0005” na cal, rozmiary wałów do maksymalnie .002”.

c.    	Wyrównanie powierzchni czołowej połączeń .0005: na cal powierzchni czołowej maksymalnie do .0025.

d.        	Bicie na średnicy połączeń w granicach .003”.

e.	Niewspółosiowość kątowa sprzęgła w granicach .0005” na cal powierzchni czołowej piasty.

f.	Niewspółosiowość przesunięcia połączeń nie może przekraczać .002”.

g.	Minimalny współczynnik serwisowy skrzyni biegów wynosi 1.25.

h.	Tolerancja płaskości na cal obrabianych powierzchni w następujący sposób:

| PONAD | WŁĄCZNIE Z | CALE |
| --- | --- | --- |
| 0 | 12 | .001 |
| 12 | 24 | .002 |

i.	Obrabiać powierzchnie tak, aby były prostopadłe w granicy .0005” cala na stopę od krótszej powierzchni, maksymalnie do .003 cala.

j.	Wszystkie powierzchnie, które należy ustawić na zaprawie, muszą być wolne od farby i zendry.

k.	Należy unikać ostrych krawędzi i podcięć na wszystkich wałach i osiach.

l.	Należy obrobić wszystkie ostre krawędzie.

m.	Wszystkie wrzeciona o dużej prędkości należy wyważyć podczas montażu.

n.	Wszystkie ręczne zawory odcinające do powietrza, hydrauliki, wody i emulsji muszą mieć możliwość blokady przez standardowe środki bezpieczeństwa.

o.	Wszystkie zawory i przewody rurowe do powietrza, hydrauliki, wody i emulsji należy oznakować pod kątem zawartości i kierunku przepływu.

p.	Wszelkie komponenty hydrauliczne i pneumatyczne muszą być oznakowane znakiem CE.

2.3	WYMAGANIA SPRZĘTU - ELEKTRYCZNE

a.	Standardy wyposażenia i specjalne pozwolenia

Do obowiązków Dostawcy należy dopilnowanie, aby wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem poddostawców, spełniały wszystkie obowiązujące w UE, przepisy i normy. Tam, gdzie wymagana jest specjalna zgoda, zostanie ona zorganizowana i uzyskana przez Oferenta przed wysyłką sprzętu do siedziby Zamawiającego. Wszystkie koszty z tym związane ponosi Oferent.

Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą posiadać aprobatę metrologiczną UE i być zgodne z polskim ustawodawstwem

b.	Koordynacja i integracja systemu

Obowiązkiem Oferenta jest koordynacja i integracja wszystkich systemów i podsystemów elektrycznych dostarczanych przez Oferenta bezpośrednio lub za pośrednictwem poddostawców. Ponadto Oferent współpracuje z Zamawiającym w celu zintegrowania komponentów lub systemów dostarczonych przez Zamawiającego w celu zapewnienia w pełni zintegrowanego systemu.

c.	Wszelkie komponenty elektryczne muszą być oznakowane znakiem CE.

- Dostępna moc zasilania elektrycznego

Zamawiający dostarczy główny przewód zasilający do głównej szafy elektrycznej dostarczonej przez Oferenta. Usytuowanie szafy zostanie uzgodnione pomiędzy stronami.

Zamawiający dostarczy wystarczającą ilość energii elektrycznej o następujących napięciach:

- Moc główna:

• 400 woltów, trzy fazy, 50 herców

Oferent jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej transformacji wyżej wymienionej mocy na napięcia niewymienione powyżej.

e.	Wspólne cechy urządzeń

Następujące cechy/funkcje są wspólne dla wszystkich urządzeń elektrycznych dostarczonych przez dostawcę:

- Sprzęt należy ujednolicić przed wysyłką w maksymalnym możliwym zakresie. Obejmuje to okablowanie wszystkich przycisków, czujników, przełączników itp. Na listwach zaciskowych i / lub zdalnych I/O zamontowanych w panelu przymocowanym do urządzenia;

- Każdy panel operatora, biurko, skrzynka zaciskowa i panel elektryczny muszą mieć tabliczkę znamionową przymocowaną w dobrze widocznym miejscu, która zawiera następujące informacje:

- Deskryptor funkcjonalny, tj. Główny pulpit operatora, I/O zgrzewarki, JB3 itp.;

- Numer seryjny;

- Napięcie robocze, liczba faz, częstotliwość;

- Znamionowa obciążalność prądowa;

- Maksymalna zdolność przerywania (wzmacniacze)

- Każde urządzenie polowe tj. elektrozawory, wyłączniki krańcowe, czujniki itp., musi mieć etykietę na urządzeniu lub w jego pobliżu wskazującą jego funkcję i związane z nim punkty I/O wraz z dokumentacja elektryczną np. podnośnik stołu do otwerania kręgów 01/11.

- Każdy przewód, którego nie interpolują bloki zacisków, musi mieć swój własny numer identyfikacyjny. Numery przewodów zmieniają się między blokami zacisków.

- Przewody identyfikuje się w następujący sposób:

- Okablowanie zasilania musi być identyfikowane za pomocą numeru arkusza / linii powiązanego elektrycznego schematu elementarnego

- Okablowanie I/O identyfikowane jest przez stelaż i punkt I/O.

Każdy panel zawierający zdalne lub lokalne I/O musi zawierać 10% wejść dodatkowych.

Każde stanowisko operatora lub panel musi mieć przewiercone i zatkane otwory dla dodatkowych urządzeń operatora (odpowiednik 10% wejść dodatkowych).

- Oprogramowanie

- Oferent dostarczy jedną (1) licencjonowaną kopię każdego rodzaju oprogramowania w następujący sposób:

- Oprogramowanie do programowania PLC

- Oprogramowanie do konfiguracji / regulacji napędu AC / DC

- Oprogramowanie do programowania / konfiguracji HMI

- Inne oprogramowanie wymagane do skonfigurowania / utrzymania urządzenia

Ponadto Oferent dostarczy wszelkie podręczne urządzenia do programowania / konfiguracji, które mogą być wymagane.

Po upływie okresu gwarancji Oferent przekaże programy  PLC które staną się własnością Zamawiającego.

g.	Silniki

Wszystkie silniki muszą mieć następujące cechy/funkcje:

- Silniki prądu przemiennego - pomocnicze i procesowe (stała prędkość)

| Napiecie | 400 voltów 3 fazy 50 hertz |
| --- | --- |
| Współczynnik przeciążenia | 1.0 |
| Rodzaj | IEC |
| Obudowa | TEFC |

- Silniki AC - proces (zmienna prędkość)

| Napięcie | zgodnie z wymaganiami dostawcy |
| --- | --- |
| Współczynnik usługi | 1.5 |
| Rodzaj | IEC (chyba że dostawca napędu wymaga inaczej |
| Obudowa | TEFC |

- Preferowane silniki prądu przemiennego

- Uwaga: Silniki zaprojektowane do ciągłej pracy w określonym zakresie prędkości bez nadmiernego nagrzewania mogącego uszkodzić silnik;

h.	Czujniki i detektory

Wszystkie czujniki i detektory wymagane do sterowania linią i niezbędne zabezpieczenia muszą być uwzględnione. Wszystkie wyłączniki krańcowe muszą być dostosowane do środowiska przemysłu ciężkiego. Muszą mieć odpowiednią pyłoszczelną i wodoodporną konstrukcję i muszą być dobrane z uwzględnieniem środowiska, w którym będą pracować. Systemy logiczne i użyte sekwencje muszą być zaprojektowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

2.4	STEROWANIE URZĄDZENIAMI LINII

a.	Urządzenia sterujące muszą być zaprojektowane i rozmieszczone w sposób minimalizujący instalację w terenie. Wszędzie tam, gdzie jest to praktyczne, należy stosować zdalne moduły I/O lub/i inteligentne moduły I/O.

b.	Sterowanie urządzeniami musi składać się z kompletu sterowników PLC, w tym oprogramowania, napędów o zmiennej prędkości i stałej prędkości, stanowisk operatora i powiązanego wyposażenia dodatkowego. System musi być w pełni zintegrowany, co obejmuje komunikację między wszystkimi sterownikami PLC, napędami, urządzeniami pomocniczymi i urządzeniami HMI. Ponadto Oferent dostarczy i zainstaluje odpowiedni interfejs umożliwiający komunikację (Ethernet TCP / IP) z systemem komputerowym poziomu 2 (patrz punkt 2.5). Sterowanie musi być skoordynowane, aby umożliwić niezależne i zsynchronizowane działanie każdej sekcji.

c.	Oferent musi zastosować wbudowany system zatrzymania awaryjnego, który obejmuje:

- Podświetlane przyciski grzybkowe umieszczone na wszystkich stanowiskach operatora i innych miejscach, w których może być wymagana interwencja operatora (do ustalenia).

- Zapewnienie odpowiednich kurtyn świetlnych zlokalizowanych w przednich częściach każdego ze stanowisk linii technologicznej – jeśli będzie to wymagane ze względów bezpieczeństwa;

- Oferent musi dostarczyć stanowiska operatorskie.

e.	Na głównym pulpicie operatora musi znajdować się interfejs HMI, 				który będzie zawierał powiadomienia o usterce linii technologicznej, 
		a także inną wizualizację graficzną komunikatów  ułatwiających obsługę 			linii. Kontrola i monitorowanie na głównym pulpicie operatora obejmują 			między innymi:

- Monitorowanie sygnałów napędowych (prąd, prędkość itp.),

- Wybór trybów pracy,

- Ustawianie ręcznych odniesień

- Sterowanie napędami

- E-stop

- Wprowadzanie danych, gromadzenie i raportowanie

f.	Wszystkie panele sterowania/stacje operatorskie i HMI muszą być wyposażone w interfejs w języku polskim, oparty na małych znakach, aby zapewniały lokalne powiadomienie o usterkach i wprowadzanie danych.

2.5	POZIOM 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INTERFEJSU KONTROLNEGO

a.	Zamawiający zamierza wdrożyć system nadzoru i akwizycji danych (SCADA) obejmujący linię technologiczną. System SCADA będzie koordynował dystrybucję danych dotyczących planów produkcji do urządzeń linii technologicznej, zapewni identyfikowalność materiału i zapewni centralny magazyn danych dla jakości materiału i danych dotyczących wydajności sprzętu.

b.	Aby wykonać te funkcje, Zamawiający wymaga, aby sprzęt był zdolny do następujących ogólnych funkcji:

- Komunikacja z systemem SCADA przy użyciu protokołów Ethernet TCP / IP;

- Dostarcz dane o ruchu materiału do systemu SCADA.

- Umożliwiające dostarczenie surowych danych jakościowych do systemu SCADA,

- Umożliwiające przesyłanie informacji o stanie urządzeń do systemu SCADA

- Podane przez system SCADA lub dostarczone przez operatora wartości zadane, które operator może wybierać na podstawie funkcji lub przez podstawie funkcji.

3.0	INSTRUKCJE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OFERT

3.1	Dostawa sprzętu

Oferta musi zawierać dostawę urządzeń na bazie DDP Kraków

a.	Sprzęt lub części sprzętu muszą być odpowiednio przygotowane i zapakowane do wysyłki. Waga i wymiary jednostkowe każdej paczki muszą uwzględniać wymagania wszelkich specjalnych warunków wysyłki, rozładunku i transportu w celu dostarczenia do Zamawiającego.

b.	Sprzęt musi być tak zapakowany i zabezpieczony, aby zapobiegał wszelkim uszkodzeniom lub pogorszeniu w zwykłych warunkach transportu, przy użyciu odpowiednich związków lub powłok antykorozyjnych albo ochronnego wodoodpornego opakowania, zależnie od przypadku.

c.	Gdy wysyłane są śruby lub łączniki rurociągów itp., różnych rodzajów i rozmiarów, należy je przechowywać oddzielnie, w oddzielnych pojemnikach lub przegrodach w tym samym pojemniku.

d.	Maszyny i urządzenia będą pomalowane zgodnie z umową. Wszystkie powierzchnie mechaniczne muszą być odpowiednio zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Powierzchnie narażone i podatne na uszkodzenia mechaniczne należy dodatkowo zabezpieczyć drewnianymi opakowaniami.

e.	Gotowe powierzchnie maszyn i urządzeń muszą być dokładnie pokryte ochronnym materiałem zapobiegającym rdzewieniu, który można łatwo usunąć.

f.	Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, utratę lub pogorszenie stanu sprzętu spowodowane niewłaściwą ochroną lub opakowaniem.

g.	Na każdym oddzielnym opakowaniu umieszcza się następujące informacje:

- Nazwa i numer projektu Zamawiającego

- Numer zamówienia Zamawiającego

- Numer paczki przy użyciu stopniowalnego systemu

- Wymagania dotyczące przechowywania:

- Przechowywanie wewnątrz lub na zewnątrz

- Którym końcem należy przechowywać do góry

- Wszelkie inne specjalne wymagania dotyczące przechowywania

h.	Wszystkie poszczególne części wyposażenia lub części zamienne, zarówno wysyłane luzem, jak i w paczkach, muszą być wyposażone w etykiety lub szablony identyfikujące::

- Numer paczki

- Indywidualny numer części

- Numer urządzenia, do którego należy część

- Numer rysunku do montażu urządzenia

i.	Dla każdej paczki należy podać szczegółową listę opakowań, która będzie oznaczona numerem paczki. Jedna kopia listy przewozowej zostanie wysłana do Zamawiającego pocztą elektroniczną w momencie wysyłki, a druga kopia dołączona do paczki w przezroczystej plastikowej kopercie.

j.	Wymaganiem Zamawiającego jest, aby urządzenia były wstępnie złożone w maksymalnie możliwym zakresie umożliwiającym przetransportowanie urządzeń tak, aby zminimalizować czas montażu podczas jego instalacji.

3.2	DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE

Poniżej przedstawiano wymagania dotyczące dokumentacji którą Oferent dostarczy wraz ofertą w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Niżej wymieniona dokumentacja jest wymagana przez Zamawiającego w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz zrealizowania prac przygotowawczych będących po stronie Zamawiającego.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w jednostkach metrycznych.

Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim i angielskim.

    - Informacje ogólne

Oferent musi dołączyć do opisu oferty opis czynności i liczby pracowników koniecznej, do

obsługi linii technologicznej (liczba operatorów na zmianę roboczą, ilości mechaników i elektryków do zapewnienia utrzymania w ruchu urządzeń na zmianie roboczej, ilość możliwych zmian wymiarów w dniu roboczym, operatorów suwnic na zmianę roboczą itd.)

3.2.2	Dokumentacja mechaniczna / budowlana

  - Rysunek układu/rozmieszczenia linii technologicznej;

  - Rysunki ogólne rozmieszczenia sprzętu, zawierające rozmiar, ślad, kanały, doły itp.

  - DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ PO PODPISANIU KONTRAKTU

Poniższa specyfikacja dotyczy dokumentacji którą Wykonawca dostarczy nie później niż 2 miesiące po podpisaniu kontraktu. Przesłana dokumentacja musi być zatwierdzona przez Zamawiającego aby uruchomić dalszy etap realizacji projektu.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w jednostkach metrycznych.

Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim i angielskim.

3.3.1	Dokumentacja mechaniczna / budowlana

Oferenta dostarczy między innymi następujące dokumenty i rysunki.

Do zatwierdzenia; Oferent przedstawi trzy (3) grafiki wszystkich rysunków. Rysunki powykonawcze; Płyty CD należy przesłać z rysunkami zapisanymi w formacie .dwg lub .dxf programu AutoCAD. Należy przedłożyć trzy (3) kopie wszystkich instrukcji i specyfikacji.

a.	Dokumentacje używaną do instalacji oraz dokumentacje 			powykonawczą.

- Rysunki układu linii technologicznej

c.	Rysunki złożeniowe wszystkich urządzęń

d.         Schematy połączeń hydraulicznych, diagramy przepływu mediów:

- Systemy dystrybucji wody;

- Systemy układów pneumatycznych;

- Układy smarowania

- Systemy hydrauliczne

- Systemy odwadniające

e.	Rysunki szczegółowe urządzeń w kamplecie ze specyfikacją materiałów oraz zestawieniem materiałów;

f.	Instrukcje obsługi i utrzymania ruchu zawierające:

- Index rysunków;

- Ogólne rozmieszczenie wszystkich głównych zespołów i schematów systemów;

- Instrukcje obsługi opisujące funkcję, sekwencyjne obsługi i sterowania, kryteria projektowe i ograniczenia;

- Wymagania konserwacyjne i ich częstotliwości;

- Rozwiązywanie problemów (tzw. troubleshooting);

- Wykaz producentów, w tym opisu danej części, informacje o zastosowaniu, rysunki, standardowe karty danych itp.

- Instrukcja smarowania;

- Dostarczone instrukcje utrzymania w ruchu i konserwacji muszą zawierać katalogi, informacje techniczne i rysunki wystarczająco szczegółowe i identyfikacyjne do zamawiania części zamiennych; instrukcje należy przygotować specjalnie dla dostarczonego sprzętu, tzn. ogólne instrukcje dotyczące podobnego sprzętu są niedopuszczalne;

g. 	Instrukcje instalacji, w tym:

- Lista wszystkich urządzeń zawierająca ich masę wskazując podziały wysyłki;

- Pełne zestawienia materiałów do instalacji;

- Tolerancja ustawienia urządzenia;

- Szczegółowa procedura prac montażowych i systemów podłączenia do mediów;

- Specyfikacje dotyczącą prac budowlanych

h. 	Instrukcja uruchomienia zawierająca:

- Szczegółowy harmonogram i procedurę uruchomienia;

- Aparaturę pomiarową i kalibrująca;

- Organizację personelu;

- Harmonogram przygotowania materiałów dostarczonych przez nabywcę

i.	Opis parametrów wymaganych mediów, w tym:

- Wymagana ilość każdego z mediów;

- Wymagana specyfikacja dla każdego z mediów;

j.	Dokumenty i korespondencja wymagane do wszystkich niezbędnych zatwierdzeń władz w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń.

k.	Wszystkie rysunki konstrukcyjne i zestawienia materiałowe do instalacji urządzeń i rurociągów.

l.	Dokumenty zawierające procedurę przeprowadzenia testów i uzyskania certyfikatów.

m.	Rysunki fundamentów przedstawiające (jeśli dotyczy):

- Rozkład obciążeń;

- Wysokość położenia i konfigurację;

- Kanały na rurociągi, kanały kablowe i ich przebieg;

- Rozkład zbrojenia;

- Stacjonarne płyty podłogowe, schody itd.

n.		Listy części zamiennych - mechaniczne, hydrauliczne, smarownicze

o.		Szczegółowa rysunki konstrucyjne dla części szybkozużywających się – zużywalnych w okresie do 1 roku.

3.3.2	Dokumentacja elektryczna

Oferent musi dostarczyć, następujące dokumenty i rysunki.

Do zatwierdzenia; Oferent przedstawi trzy (3) grafiki wszystkich rysunków. Rysunki powykonawcze; Płyty CD należy przesłać z rysunkami zapisanymi w formacie .dwg lub .dxf programu AutoCAD. Należy przedłożyć trzy (3) kopie wszystkich instrukcji i specyfikacji.

a.	Dokumentacje używaną do instalacji oraz dokumentacje 	 powykonawczą.

b.	Schematy jednowierszowe.

c.	Zarys rysunków sprzętu.

d.	Wykresy testowe

e.	Lista części zamiennych

f.	Specyfikacja i instrukcje obsługi, kontroli i monitorowania:

- diagramy kontroli i/lub operacji;

- schematy diagramów układów sterowania;

- dokumenty dotyczące sposobów obsługi i kontroli;

- urządzenia sterujące i monitorujące;

- plany układu paneli operatorskich;

- rysunki wyświetlaczy graficznych MMI;

- listy blokad i zabezpieczeń;

- listy czujników i detektorów;

- listy zaworów elektromagnetycznych;

- dane dotyczące uzwojenia i ołożyskowania silników;

g.	Dokumenty dotyczące oprogramowania sterowników PLC i MMI.

h.	Diagramy przedstawiające sekwencję podłączenia;

i.	Instrukcje obsługi i konserwacji. Dostarczone instrukcje konserwacji muszą zawierać katalogi, informacje techniczne i rysunki wystarczająco szczegółowe i identyfikacyjne do zamawiania części zamiennych. Instrukcje należy przygotować specjalnie dla dostarczonego sprzętu, tj. ogólne instrukcje dotyczące podobnego sprzętu są niedopuszczalne.

j.	Rysunki projektowe i arkusze obliczeniowe.

k.	Opis wymaganych mediów, w tym:

- Wymagana ilość każdego z mediów;

- Wymagana specyfikacja dla każdego z mediów;

l.	Dokumenty wymagane do zatwierdzenia przez odpowiednie władze do wydania niezbędnych pozwoleń.

m.	Instrukcje instalacji, w tym:

- Lista wszystkich urządzeń zawierająca ich masę wskazując podziały wysyłki;

- Pełne zestawienia materiałów do instalacji;

- Tolerancja ustawienia urządzenia;

- Szczegółowa procedura instalacji urządzeń i okablowania;

n.	Instrukcje uruchomienia, w tym:

- Szczegółowy harmonogram i procedurę dotyczącą uruchomienia;

- Aparatura pomiarowa i kalibrująca, w tym szczegółowe specyfikacje;

o.	Zestawienie wymaganych narzędzi czy sprzętu

p. 	Protokoły pomiarowe wymagane przez polskie standardy

  - PRACE, KTÓRE BĘDĄ WYKONANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wykona następujcą pracę/dostarczy następujący sprzęt:

- Usunie/przeniesie znajdujący się w rejonie zabudowy linii technologicznej istniejący sprzęt/urządzenia;

- Dokona wszelkich niezbędnych zmian budowlanych (jeśli będą wymagane) aby umożliwić przeprowadzenie instalacji urządzeń linii technologicznej;

- Wykona wszelkie niezbędne prace fundamentowe w tym dostawę i montaż wszystkich osadzonych śrub kotwiących zgodnie z rysunkami Oferenta.

- Dostarczy i wykona osadzenia wsporników, szalunków, wykopów, kanałów technologicznych,

- Dostarczy wszystkie niezbędne media do urządzeń, zgodnie z żądaniem oferenta przedstawionym w jego ofercie; Oferent dostarczy wszelkie wymwgane właściwości mediów i rysunki z wyznaczonymi punktami przyłączeniowymi. Dystrybucja mediów pomiędzy punktami przyłączeniowymi i urządzeniami zostanie wykonana przez oferenta.

- Odbierze, rozładuje i dokona sprawdzenia całego sprzętu w siedzibie Zamawiającego wraz z przedstawicielem Dostawcy;

  - TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Ocena terminu realizacji projektu zostanie dokonana na podstawie przedłożonego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z poniższym wzorem.

4.0	WARUNKI PŁATNOŚCI.

Wszystkie płatności będą wykonywane w ciągu trzydziestu (30) dni liczonych  od końca miesiąca, w którym Zamawiający zatwierdził zakontraktowane zdarzenia pod względem jakościowym i ilościowym.

| Nr. | Opis zdarzeń kontraktowych | Data zdarzeń kontraktowych | Raty ceny kontraktowej (w % ceny kontraktowej) | Uwagi (podlegają gwarancjom bankowym lub odszkodowaniom umownym) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedpłata przy zamówieniu (pod warunkiem należnego i uprzedniego otrzymania bezwarunkowego potwierdzenia zamówienia przez Wykonawcę wydanego przez Wykonawcę) | J | 15% | Z zastrzeżeniem gwarancji bankowej zgodnie z uzgodnionym formatem dołączonym do umowy. Będzie to ważne do momentu dostawy sprzętu. |
| 2. | Dostarczenie dokumentacji do Zamawiającego zgodnie z pkt 3.3 specyfikacji technicznej | J + 2 miesiące | 15% |  |
| 3. | Odbiór mechaniczny u Wykonawcy | J + 8 miesięcy | 30% |  |
| 4. | Gotowość do dostawy sprzętu | J + 9 miesięcy | 10% |  |
| 5. | Uruchomienie | J + 10 miesięcy | 10% |  |
| 6. | Testy Odbioru Wstępnego (PAT) | J + 10 miesięcy | 10% |  |
| 7. | Certyfikat Odbioru Końcowego (PAC) | J + 13 miesięcy | 10% | Z zastrzeżeniem gwarancji bankowej zgodnie z formatem zawartym w umowie. Będzie to ważne przez 12 miesięcy od pomyślnego podpisania PAC. |

4.1. Testy Odbioru Wstępnego (PAT)

Testy  Odbioru Wstępnego (PAT) zostaną przeprowadzone po prawidłowej instalacji i rozruchu wszystkich urządzeń.

Pozytywny wynik Testy Odbioru Wstępnego (PAT) jest podstawą do wystawienia Certyfikat Odbioru Końcowego (PAC).

Protkół z pozytywnego przeprowadzenia Testów Odbioru Wstępnego (PAT) zostanie podpisany przez obie strony.

- Testy Odbioru Wstępnego (PAT) zostaną przeprowadzone na 3 średnicach rur i 3 grubościach ścianki w następującej konfiguracji:

| Średn./Gr. ścianki | 2,9 | 4,0 | 6,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 76,1 | 70 | 50 | 45 |
| 114,3 | 50 | 45 | 35 |
| 168,3 | - | 35 | 25 |

- Podane wydajności w m/min są minimum wymaganym do zaakceptowania. Maksymalnie 5% dodchylenia od wydajności są akceptowalne.

- System musi być w stanie wykryć niedoskonałości na rurach wykonanych z czarnego taśmy stalowej oraz z powłokami metalicznymi i galwanicznymi o grubości powłoki do 35 μm z jednej strony i 70 μm z obu stron.

- System musi być w stanie wykryć wady na rurach z zakresu produkcyjnego linii o jakości F2 wg. wg EN 10893-3 z prędkością linii jak wyżej.

- System musi zapewniać, że w przypadku odrzuconych rur zostanie wysłany sygnał do  oddzielenia rur do kosza zbiorczego na odrzucone rury.

- System musi badać rury z tolerancjami średnicy zewnętrznej, grubości ścianki, owalności i prostoliniowości, jak pokazano w tabeli 1.3.1.

- Potwierdzeniem pomyślnego PAT będzie wykrycie wad wzdłużnych o głębokości w granicach 5% grubości ścianki lub minimum 0,3mm, szerokości max 1mm, długości max 25mm.

- Kalibrację urz€ądzenia należy przeprowadzić zgodnie z EN 10893-3 na rurach wzorcowych przygotowanych zgodnie z EN 10893-3.

- Rury wyprodukowane podczas próby muszą spełniać wymagania jakościowe specyfikacji materiałowej oraz wszelkich innych wymagań umowy.

- Podczas przeprowadzania proby wszystkie urządzenia mają proacować w trybie automatycznym, bez pomocy operatora, w normalnych warunkach.

- W przypadu niepowodzenia ponowne próby mogą zostać przeprowadzone po 3 dniach. Maksymalnie można przeprowadzić dwie ponowne próby.

- Test Odbioru Wstępnego będzie przeprowadzony w trwających minimum 1 godzinę kampaniach na każdą z testowanych pozycji.

- Próbna kampania produkcyjna może zostać zaliczona jako pomyślna pod warunkiem ciągłej produkcji bez zatrzymań i awarii.

4.2. Certyfikat Odbioru Końcowego (PAC)

Certyfikat Odbioru Końcowego (PAC) zostanie wysatwiony przez Zamawiającego i podpisany przez obie strony po trzech miesiącach od instalacji, uruchonienia i rozruchu wszystkich urządzeń.

Podczas okresu próbnego urządzenia muszą pracować bez awarii i zatrzymań oraz wszelkie parametry wydajnościowe określone w  Testach  Odbioru Wstępnego (PAT) muszą zostać utrzymane.