|  | AIM Specyfikacja przetargowa – Naziemny skaning laserowy (TLS) |  |
| --- | --- | --- |

| Wersja | Data | Autor | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 27-11-2019 | KAKI | Pierwsza wersja |
| 01 PL | 07-01-2020 | KAKI | Tłumaczenie na język polski |
| 02 PL | 9-03-2020 | KAKI | Liczba pkt na skan |
| 03 PL | 27-04-2020 | KAKI | Aktualizacja o metrologię |

Spis treści

1.	Wprowadzenie	2

2.    Skróty	2

3.	Definicja wymogów projektowych	2

3.1.	Wymagania projektowe wobec kupującego	2

3.2.	Wymagania projektowe wobec wykonawcy	3

4.	Minimalne pożądane parametry dla skaningu laserowego	4

5.	Dostarczanie danych TLS	5

5.1.	Zbiór danych	5

5.2.	Publikowanie danych TLS	8

5.3.	Raporty	11

5.4.	Dostarczenie danych ze skaningu laserowego	11

# Wprowadzenie

Skanowanie laserowe to proces rejestrowania informacji cyfrowych o kształcie obiektu za pomocą urządzenia wykorzystującego laser. To urządzenie nazywa się skanerem laserowym i jest bezdotykowym urządzeniem pomiarowym, które może generować gęste chmury punktów obiektów. Po rejestracji i przetwarzaniu chmur punktów z wielu pozycji, każdemu punktowi przypisywane są współrzędne X, Y, Z, wartość koloru i wartość odbicia. Zebrane dane można następnie wykorzystać do tworzenia cyfrowych rysunków 2D lub modeli 3D, które można wykorzystać w szeregu innych aplikacji.

Skanowanie laserowe dzieli się na trzy główne sektory:

- Lotniczy Skaning Laserowy (chmura punktów tworzona jest przez zastosowanie skanera laserowego i samolotu, śmigłowca lub drona)

- Mobilny Skaning Laserowy (chmura punktów tworzona jest przez mobilny system wyposażony w skaner laserowy np. samochód, plecak)

- Naziemny Skaning Laserowy (chmura punktów tworzona jest przez naziemny skaner laserowy umieszczany w wielu miejscach).

Dokument ten odnosi się przede wszystkim do Naziemnego Skaningu Laserowego (ang. Terrestrial Laser Scanning (TLS)).

Skanery laserowe wykonują pomiar ok. 1 miliona punktów w ciągu sekundy. W specyfikacji najbardziej zaawansowanych urządzeń można znaleźć informacje o dokładności pomiaru rzędu ok. 3mm jednak rzeczywista dokładność pomiarowa tych urządzeń po zastosowaniu odpowiedniego systemu EPGS to ok. 2cm (z uwagi na dokładność pozyskiwania współrzędnych z satelitarnych systemów pozycjonowania GNSS). Z kolei trackery laserowe są to bardzo precyzyjne urządzenia do metrologii wykorzystujące także laser do pomiarów współrzędnych punktów na fragmencie przestrzeni. Trackery laserowe wykonują pomiar średnio ok. 1000 punktów w ciągu sekundy, a dokładność pomiarowa jest określana nawet na ok. 100 μm. Trackery laserowe są stosowane przy precyzyjnych pomiarach wykonywanych co określony czas na podstawie, których wykonywane są różnego rodzaju analizy geometrii i obliczenia.

Tabela 1 zestawia rozróżnienie specyfikacji do skaningu laserowego (TLS) i metrologii.

Tabela 1 Porównanie specyfikacji do metrologii i TLS.

|  | Specyfikacja do TLS | Specyfikacja do metrologii |
| --- | --- | --- |
| Dokładność opracowania | ponad 2cm | 0,1mm – 20mm |
| Układ współrzędnych | EPGS | lokalny, zwykle bez EPGS |
| Czas trwania pojedynczego skanu | 1-5min | 5-20min |
| Pole skanowania | Pełne 360-stopniowe pole widzenia | Ograniczone pole widzenia |
| Cel pomiarów | Wykonanie skanów całych budynków, hal. | Inżynieria odwrotna, precyzyjne badanie kształtu urządzenia; badanie geometrii; kontrola jakości; weryfi-kacja z modelem 3D, analizy odkształceń 2D i 3D. |
| Barwy chmury punktów | RGB | Skala szarości / RGB |
| Częstotliwość pomiarów | Pomiar z reguły jednorazowy | Pomiar z reguły kilkukrotny |
| Liczba stanowisk | Pomiar z reguły wielostanowiskowy | Pomiar z reguły jednostanowiskowy |
| Długość celowych | Nawet do 250m | Z reguły krótkie: 10-40m |

# 2. Skróty

W tym dokumencie będą stosowane następujące skróty:

| AMP | ArcelorMittal Poland |
| --- | --- |
| AIM | Automatyka, Informatyka Przemysłowa i Modele |
| EPSG | European Petroleum Survey Group |
| TLS | Naziemny Skaning Laserowy |

# Definicja wymogów projektowych

## Wymagania projektowe wobec kupującego

- Opisz cel skanowania laserowego.

- Zdefiniuj obszar, który ma być skanowany: granica na podstawie mapy GIS / planu lub ortofotomapy.

- Zdefiniuj liczbę skanowanych poziomów i podaj informacje o różnych poziomach (np. Poziom 0,0 m może używać skrótu - 00; poziom 18,5m może używać skrótu - 01 itd .; Informacje o używanych skrótach muszą być zawarte w pliku tekstowym).

- Przygotuj mapę z notatkami i opisami obszarów do skanowania za pomocą skrótów używanych w AMP (patrz 5.1., np. DWD, SSG) .

- Opisz, które miejsca są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i kompletności skanowania laserowego, i zdefiniuj:

  - które instalacje / obiekty muszą być widoczne i w jakim zakresie;

  - która instalacja / obiekty nie są widoczne z wielu stanowisk i gdzie należy dodać dodatkowe stanowiska skanowania laserowego;

  - które instalacje / obiekty nie mogą być rejestrowane przez laserowy skaner naziemny.

- Sprawdź, dla których instalacji lub stref wymagane są przestoje.

- Sprawdź, które obszary nie mają swobodnego przejścia.

- Zbadaj i zidentyfikuj potencjalne trudności związane z ruchem maszyn, pojazdów i ludzi itp.

- Przygotuj plan zatrzymania poruszających się maszyn, pojazdów i ludzi na czas przeprowadzania skanowania laserowego (ok. 1-5 min dla każdej pozycji skanowania).

- Zaplanuj wizytę w terenie z wykonawcą w fazie przygotowań:

  - Przewodnik z AMP jest niezbędny podczas wykonywania skaningu laserowego (połączenie radiowe z operatorami, sterowniami itp.);

  - Omów z wykonawcą potencjalne lokalizacje rozmieszczenia statywu ze skanerem laserowym;

  - Przedyskutuj z wykonawcą, czy konieczne jest wykonanie skanowania laserowego na różnych poziomach i czy należy zapewnić pracownika z uprawnieniami do pracy na wysokości.

- Przekaż wykonawcy informacje o lokalnym układzie współrzędnych.

- Dostarcz wykonawcy informacje o istniejących punktach kontrolnych  pomierzonych przez geodetów w przeszłości.

- Dostarcz wykonawcy plany obszarów, które mają być skanowane w formacie elektronicznym; układ obszaru powinien zawierać informacje / opisy niezbędne do utworzenia plików Autocad.

- Przygotuj informacje i zdjęcia obiektów / kolumn / elementów konstrukcyjnych, które były i są używane do celów odniesienia do wszelkich pomiarów i zaprezentuj je na mapie.

## Wymagania projektowe wobec wykonawcy

- Rejestracja chmur punktów :

  - Skaner laserowy typu impulsowego musi być używany i musi być wyposażony w zintegrowaną zewnętrzną i skalibrowaną kamerę.

  - Rejestrację należy dokonać przy użyciu jednej z dwóch metod (cel do celu lub  chmura do chmury). W przypadku metody „cel do celu” ważne jest umieszczanie celów w pozycjach widocznych z wielu lokalizacji, podczas gdy w przypadku ograniczeń między chmurami ważne jest, aby upewnić się, że skany laserowe pokrywają się w 30%. Wybraną metodę należy opisać w raporcie końcowym.

  - Cele muszą mieć unikalne widoczne cyfry i muszą być łatwe do znalezienia w przyszłości; celów nie można usunąć po procesie rejestracji, chyba że przeszkadzają w pracy maszyn.

  - Po zakończeniu skanowania laserowego na obiekcie wszystkie dane muszą zostać zarejestrowane przez oprogramowanie do przetwarzania chmur punktów opracowanego przez producenta skanera laserowego, a informacje o tym procesie muszą zostać zawarte w raporcie końcowym.

- Georeferencja :

  - Punkty kontrolne znajdujące się na zewnątrz należy mierzyć za pomocą urządzenia GPS.

  - Punkty kontrolne znajdujące się wewnątrz muszą być mierzone za pomocą tachimetru.

  - Musi istnieć uporządkowana kolejność nazewnictwa punktów kontrolnych (np. P01, P02).

  - Wszystkie zmierzone punkty kontrolne muszą być pokazane na mapie .

- Zasięg :

- Wymagane jest skanowanie całej powierzchni hali (wszystkich pomieszczeń) zgodnie z zakresem badania.

- Dla każdego konkretnego projektu musi istnieć dedykowana umowa dotycząca akceptowanej ilości cieni (cienie mogą być tworzone tylko w szczególnych przypadkach - wymagany jest raport o niedostępnych miejscach).

- W porozumieniu z kupującym i AIM , inne technologie pozyskiwania  danych 3D mogą być stosowane zamiast skanowania laserowego w miejscach niedostępnych w celu pełnego skanowania kształt miejscu.

- Szkolenie

- Szkolenie musi być przeprowadzone po zakończeniu prac w taki sposób, aby pracownicy AMP, którzy będą wykorzystywać pozyskane dane, mogli korzystać z zarejestrowanych chmur punktów. Szkolenie powinno być przeznaczone dla 3-4 osób w liczbie min. 6-8 godzin w siedzibie AMP i przy wykorzystaniu komputerów pracowników AMP.

Wszystkie szczegóły muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez AIM.

Wszelkie odstępstwa od normy muszą zostać zatwierdzone przez AIM.

# Minimalne pożądane parametry dla skaningu laserowego

- Ogólne

  - Laserowe urządzenie skanujące musi być w klasie 1 według specyfikacji EN 60825-1 i IEC 60825-1 przy zastosowaniu metody pomiaru impulsowego.

  - Dopuszczalne odchylenie od dokładności skanera laserowego nie może przekraczać ± 3 mm dla zasięgu 70 m.

  - Aby zapewnić dokładność skanowania laserowego, zakres skanera laserowego musi być dostosowywany do rozmiaru skanowanego obszaru; na przykład:  2 - 70 m dla mniejszych przestrzeni wewnętrznych i  2 - 350 m dla hal i instalacji (zewnętrznych).

  - Na każdym stanowisku skanowania musi zostać utworzona panorama o 360° polu widzenia o rozdzielczości co najmniej 40 milionów pikseli.

- Orientacja skanu i państwowy układ geodezyjny:

  - Współrzędne X, Y, Z w układzie EPSG2178 (układ 2000, strefa 7, PL-EVRF2007-NH) dla Krakowa

  - Współrzędne X, Y, Z w układzie EPSG2177 (układ 2000, strefa 6, PL-EVRF2007-NH) dla DG & Śląsk

  - Współrzędne względne muszą być wskazane, gdy AMP dostarcza informacje o lokalnym układzie współrzędnych. Zaznaczone muszą być też punkty będące początkiem układu współrzędnych w przypadku układu lokalnego.

  - Model quasi-geoidy PL-EVRF2007-NH jest wymaganym systemem wysokościowym.

- Dokładność georeferencji:

- Błędy składania otrzymanej chmury punktów w pomierzonych punktach referencyjnych nie mogą być większe niż 20 mm.

- Błąd dopasowania musi wynikać z załączonego raportu.

- Punkty kontrolne  muszą być równomiernie rozłożone w całym obiekcie.

- Dokładność określania punktów kontrolnych nie może być gorsza niż 20 mm pod względem lokalizacji i 20 mm wysokościowo.

- Dane surowe, pliki połączone i pliki zgodne ze stanowiskami

- Chmury punktów muszą być dostarczane w formacie surowym, bezpośrednio skopiowane ze skanera laserowego.

- Chmury punktów z poszczególnych pozycji skanera laserowego należy zapisać jako projekty strukturalne (pliki przedstawiające dane ze skanowania na konkretnym stanowisku).

- Chmury punktów z wielu lokalizacji skanera laserowego należy zapisać jako projekty połączone z błędem nie większym niż 20mm.

- Wartość błędu musi wynikać bezpośrednio z raportu wygenerowanego z programu, w którym projekt został zarejestrowany.

- Dokładność geometryczna:

- Rozdzielczość geometryczna (gęstość chmur) należy wybrać w taki sposób, aby poprawnie identyfikować obiekty o wymiarach 20x20 mm (do wysokości 5 m powyżej stanowiska skanera).

- Na każdym stanowisku należy zarejestrować między 20-90 mln punktów w celu umożliwienia dalszego modelowania 3D (liczba punktów na stanowisko zostanie wpisana do raportu).

- Informacja o szczegółach:

- Cała chmura musi mieć 3 współrzędne XYZ, intensywność odbicia (8 bitów), kolor RGB (8 bitów) i normalne.

- Szum skanowania:

  - Odchylenia między chmurą punktów a rzeczywistą powierzchnią z różnych możliwych muszą być minimalne i nie mogą przekroczyć 3x dokładności z skanowania laserowego.

  - Nie wolno skanować w temperaturze ponad 50°C oraz podczas występowania wibracji.

- Przetwarzanie chmury punktów:

  - Dla każdej chmury punktów należy przeprowadzić filtrację w celu usunięcia szumu (punkty odbijane od ludzi, pojazdów, szyb, lusterek i punktów wystających poza zakres zadania.

Wszystkie szczegóły muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez AIM.

Wszelkie odstępstwa od normy muszą zostać zatwierdzone przez AIM.

# Dostarczanie danych TLS

## Zbiór danych

- Pierwsze dostarczenie danych:

o Po zakończeniu skanowania pierwszego obiektu / części obszaru, który ma zostać przeskanowany, przetworzone dane muszą zostać dostarczone do AIM w celu sprawdzenia, czy spełniają one specyfikację TLS.

o Pierwsza dostawa plików może być dostarczona przez FTP.

- Lista plików:

  - Struktura katalogów jest zdefiniowana w rozdziale 5.4.

  - Poniżej wymienione pliki muszą być dostarczone na twardym dysku:

    - Surowe dane ze skanowania (skopiowane bezpośrednio ze skanera);

    - Chmury punktów w formatach:

      - LAS/LAZ,

      - Strukturalny RCS, E57.

      - Połączony RCP, E57;

    - raporty i notatki w formacie PDF (zobacz 5.3);

    - zdjęcia i obrazy 360-stopniowe;

    - ortoobrazy w formacie GeoTIFF;

    - wizualizacja poziomów (jeśli było skanowanych kilka poziomów) w formacie JPG;

    - pliki TGV/LGS (pliki źródłowe TruView) lub inne pliki źródłowe do przeglądarki panoramicznej

    - pliki DWG.

- Dodatkowe pliki

  - Dla każdego poziomu należy utworzyć mapę rozmieszczenia stanowisk skanera i zapisać ją w formacie PDF.

  - Gotowy projekt musi zawierać georeferencyjne ortoobrazy dla każdego poziomu (gotowe do otwarcia w oprogramowaniu QGIS; zapisane jako GeoTIFF).

  - Gotowy projekt musi zawierać dokumentację fotograficzną punktów kontrolnych (rys. 1) i mapę lokalizacji tych punktów (rys. 2); nazwa pliku obrazów musi zawierać numer punktu kontrolnego.

  - Pliki źródłowe z etapu tworzenia projektów do widoku panoramicznego i z lotu ptaka muszą być dołączone do ostatecznej dostawy (wyjaśnienie dwóch rodzajów widoków - patrz 5.2.).

Rys. 1. Dokumentacja fotograficzna punktów kontrolnych.

Rys. 2. Rozmieszczenie punktów kontrolnych w stosunku do zeskanowanego obiektu.

- Końcowe dostarczenie danych

  - Zgranie i dostarczenie do AMP danych możliwe jest jedynie na zewnętrznym dysk twardy (2,5 "lub 3,5" USB 3.0); dysk twardy nie zostanie zwrócony przez AIM.

  - Przesyłanie danych TLS (całego projektu) przez FTP jest niedopuszczalne.

- Nazwy plików

  - Nazwy plików muszą zawierać datę i godzinę skanowania laserowego oraz unikalny identyfikator, który jest specyficzny dla konkretnej pozycji skanera laserowego i używanego systemu georeferencyjnego.

  - Identyfikator danych chmury punktów musi zawierać następującą sekwencję cyfr i liter:

YYMMDD_AAA_BBB_CC_EE_LL_XXXX

gdzie:
YY – rok (np. 20)
MM – miesiąc (np. 10)
DD – dzień (np. 09)
AAA – zakład (np. DWD)
BBB – hala (np. SCS)
CC – zastosowany układ geodezyjny (zgodnie z EPGS); (np. 77 (dla EPSG2177) lub 78 (dla EPSG2178) lub LO (dla układu lokalnego))
EE – zastosowany układ wysokościowy (np. 86 (for Kronsztad86), 07 (dla EVRF2007), LO (dla lokalnego układu wysokościowego))
LL – numer poziomu (dla parteru używać 00)
XXXX – unikalny numer przedstawiający pozycję skanera w projekcie (np. 0001).

  - W przypadku projektów z małą liczbą pozycji skanowania laserowego można zmniejszyć do 4 cyfry numeru lokalizacji skanowania laserowego (np. XXX - 3 cyfry, XX - 2 cyfry); liczba cyfr w XXXX powinna również obejmować potencjalną przyszłą liczbę skanów.

  - W przypadku poziomów trzeba użyć użyć dwóch cyfr (LL) i przygotować wizualizację i opisy w postaci obrazu w pliku PDF lub JPG (rys. 3).

00

Rys. 3. Rysunek z wizualizacją poziomów. Oznaczony został poziom 00.

  - Identyfikator obrazów 360 stopni musi zawierać następującą sekwencję cyfr:

YYMMDD_LL_XXXX

gdzie:
YY – rok (e.g. 20)
MM – miesiąc (e.g. 10)
DD – dzień (e.g. 09)
XXXX – unikalny numer panoramy stworzony w miejscu stanowiska skanera laserowego (np. 0001).

  - Identyfikator innych zdjęć musi zawierać następującą sekwencję cyfr i liter:

YYMMDD_LL_ZZZZZ_####
gdzie:
YYYY – rok (np. 2019)
MM – miesiąc (np. 10)
DD – dzień (np. 09)
ZZZZZ – unikalny numer obrazu (5 cyfr) (np. 00001)

#### - numer punktu kontrolnego (4 cyfry) (jeśli prezentowany na obrazie)

## Publikowanie danych TLS

- Dwa sposoby oglądania chmur punktów

  - Dwa sposoby oglądania chmury punktów muszą być dostarczone: widok panoramiczny (Rys. 4) i widok z lotu ptaka (Rys. 5).

Rys. 4. Widok panoramiczny na chmurę punktów z TLS.

Rys. 5. Widok z lotu ptaka na chmurę punktów z TLS.

- Przygotowanie danych TLS dla AMP

  - Przygotowany projekt musi zostać udostępniony bezpłatnie w intranecie na serwerze AMP w celu przeprowadzenia interaktywnych pomiarów w oparciu o chmurę punktów i panoramy 360 stopni; projekt musi otwierać się na komputerach będących w zasobach większości pracowników AMP

- Serwery zewnętrzne

  - Publikowanie danych TLS na serwerach poza AMP jest niedozwolone.

- Oglądanie danych TLS

  - Gotowy projekt musi być w stanie wykonywać podstawowe operacje na chmurze punktów i obrazach panoramicznych (w tym pomiar odległości, ustawianie znaczników i notatek, tworzenie profili, zapisywanie jako pliki PDF i DWG / DXF) bez instalowania dodatkowego oprogramowania lub wtyczki;

  - Narzędzia do przeglądania chmur punktów muszą działać w przeglądarce i umożliwiać intuicyjną nawigację nawet w skomplikowanych projektach.

  - Zalecana aplikacja do oglądanie chmur punktów z widoku z lotu ptaka to oprogramowanie typu open source PoTree. W przypadku projektów PoTree należy utworzyć dodatkową nawigację (mapę i interfejs).

  - Narzędzie do przeglądania chmur punktów za pomocą widoku panoramicznego musi umożliwiać wybór pozycji skanowania laserowego; unikalna liczba lokalizacji skanowania laserowego (XXXX) musi zostać wyświetlona na mapie poglądowej (rys. 6).

  - Narzędzie do przeglądania chmur punktów za pomocą widoku z lotu ptaka musi umożliwiać oglądanie współrzędnych globalnych i lokalnych (jeśli są dostępne);

  - Narzędzie do przeglądania chmur punktów za pomocą widoku panoramicznego musi umożliwiać ładowanie obrazów panoramicznych RGB z pozycji skanera laserowego; Rysunek 7 przedstawia jeden z 360-stopniowych obrazów utworzonych w określonej pozycji skanera laserowego.

  - Instalowanie dodatkowych wtyczek do przeglądarki do przeglądania chmur punktów z lotu ptaka i widoków panoramicznych jest niedozwolone.

Rys. 6. Położenia skanera laserowego zobrazowane poprzez 3 cyfrowy numer (XXX).

Rys. 7. Obraz 360-stopniowy utworzony poprzez zastosowanie skanera laserowego wyposażonego w kamerę cyfrową.

- Pliki DWG:

  - Ukończony project musi zawierać podstawowe pliki DWG zawierające warstwy uzgodnione z kupującym, które muszą być utworzone w globalnym i lokalnym układzie współrzędnych (Rys. 8).

Rys. 8. Podstawowy plik Autocada (DWG) przedstawiający podstawowe warstwy dotyczące rozmieszczenia obiektów w zeskanowanym obiekcie.

## Raporty

- Raport końcowy

  - Raport techniczny musi dotyczyć przeprowadzonych prac wraz z opisem metod pomiarowych oraz przygotowaniem wyników i dokumentacją fotograficzną.

  - Raport musi zawierać:

    - Terminy prowadzenia skanera laserowego na miejscu.

    - Daty edycji chmur punktów.

    - Zastosowane systemy odniesienia.

    - Opis pomiarów geodezyjnych / pomiarów GNSS.

    - Używany sprzęt TLS o numerze seryjnym.

    - Podsumowanie wyrównania pomiarów geodezyjnych.

    - Opis procesu skanowania laserowego z obrazami.

    - Lista punktów kontrolnych (wraz ze współrzędnymi i zdjęciami przedstawiającymi ich lokalizację) użytych do zapewnienia georeferencji dla całego projektu.

    - Raport dotyczący łączenia poszczególnych pozycji skanowania laserowego w jeden projekt.

    - Raport z opisem niedostępnych miejsc.

## Dostarczenie danych ze skaningu laserowego

Rejestrowanie skanów przy wykorzystaniu oprogramowania ReCap jest niedozwolone.

Struktura katalogów kopiowana z zewnętrznego dysku na serwer AMP musi być w takiej kolejności:

+++Laser scans (nazwa projektu powinna zacząć się od zawarcia daty w następującym formacie: YYYYMMDD_)

++ 01 Raw data

++ 02 Structured scan projects

+ 02_01 RCS

+ 02_02 E57

++ 03 Unified scan projects

+ 03_01 RCP

+ 03_02 E57

+ 03_03 LAS

++ 04 Intranet data

+ 04_01 Top

+ 04_02 Panoramic

+ 04_03 Source data

++ 05 Georeference data

05_01 GeoTIFF files

++ 06 Reports

++ 07 Photo documentation

++ 08 CAD files

01 Dane surowe

Oryginalne dane skopiowane ze skanera laserowego.

02 Dane strukturalne

Dane, które obejmują indywidualne skany laserowe, obrazy panoramiczne i transformacje rejestracji

03 Dane połączone

Dane zawierające zunifikowane (połączone) skany laserowe w jednym projekcie. Dużą chmurę punktów można podzielić na fragmenty, przy czym opis utworzonych części musi się znaleźć w pliku PDF zawartym w tym katalogu.

04 Dane do intranetu

Georeferencyjne dane przygotowane do przeglądania za darmo w przeglądarce przy użyciu dwóch rodzajów przeglądarek: panoramicznego i z lotu ptaka. Dane muszą być przygotowane do umieszczenia w sieci intranetowej.

05 Dane georeferencyjne

Wszystkie dane związane z dodawaniem georeferencji do projektów (lista współrzędnych, informacje o układach współrzędnych, punkty zerowe, szkice i zdjęcia punktów pomiarowych itp.)

06 Reporty

Wszystkie raporty utworzone podczas procesu skanowania i obróbki danych (patrz 5.3)

07 Dokumentacja fotograficzna

Wszystkie zdjęcia wykonane podczas procesu skanowania laserowego.

08 Pliki CAD

Pliki DWG i DXF z określonymi warstwami i zwektoryzowanymi zeskanowanymi obiektami.

AIM Addendum to tender - TLS PL VXX.docx (XX oznacza numer wersji)

AIM Addendum to tender - metrologia PL VXX.docx (XX oznacza numer wersji)

Skany strukturalne – ustrukturyzowane dane zawierają lokalizację stanowisk skanowania; obraz panoramiczny; mapę głębokości i chmurę punktów 3d, jako wynik procesu rejestracji; rozmiar pliku jest duży.

Skany połączone tracą strukturę projektu; obrazy cyfrowe są tracone; rozmiar pliku jest mniejszy, co ułatwia korzystanie z chmury punktów 3d w aplikacjach do modelowania komputerów.

Dla widoku z lotu ptaka.